124460, Москва, Зеленоград, НИИФП, ООО "КОМРИС"

т./ф.  8 499 710 57 27,

- E-mail  : smkuzmin@mtu-net.ru

http://www.mtu-net.ru/comrisfilter

Тезисы доклада на ЭКВАТЕК-2004

Об  эффективности санитарно-паразитологического контроля воды.

Романенко Н.А., Кузьмин С.М.

ИМПиТМ им. Марциновского   ММА им. И.М.Сеченова, ФГУП НИИ физических проблем им. Ф.В.Лукина.

- За эффективность контроля принимается вероятность обнаружения порогового опасного содержания (ПОС) в воде патогена.

- Содержание патогена в воде  - случайная функция времени.

- Вероятность обнаружения ПОС зависит от: объема пробы,  длительности ее отбора и от эффективности открываемости патогена в пробе по применяемым методикам обработки пробы, визуализации, идентификации и подсчета патогенов.

4. Наиболее эффективная система паразитологического контроля воды применяется в Великобритании. Она состоит в непрерывном круглосуточном отборе пробы воды объемом в 1000 литров и при принятом  пороговом опасном содержани  - 1 циста/ооциста в 10 л  обеспечивает 100% вероятность обнаружения ПОС ,  если эффективность открываемости патогенов в пробе   не менее 10%.

5. Элементарные оценки приводят к заключению, что принятый в настоящее время в России режим паразитологического контроля питьевой воды, состоящий в однократном отборе пробы объемом 50 литров 1 раз в месяц , обеспечивает  вероятность обнаружения порогового опасного содержания патогенов (эффективность контроля) не более 3,3 % .

6. Для повышения эффективности паразитологического контроля воды в России целесообразно на водоканалах  ввести круглосуточный отбор  пробы воды  объемом  1000л,  как наиболее осуществимое мероприятие  с учетом наличия отечественных пробоотборников, позволяющих делать пробоотбор  в указанном режиме.